# LEO NTN Ka-band FDD 하향링크 CSI 예측: 데이터 생성 · BSC-UNet · 비교 기법 · 평가 수식 정리

모든 수식은 실제 구현과 기호·정의가 일치하도록 작성했다. 각 수식 아래 회색 글씨는 PowerPoint 수식 편집기(삽입 → 수식 → LaTeX 형식)에 그대로 붙여 넣을 수 있는 LaTeX 코드이고, ‘구현’은 대응하는 파일·함수다. 주 결과는 v9b 데이터(위성 기준 방위각 0° 고정), 확장 결과는 v10 데이터(구면 궤도 기하, 10절)이다.

# 1. 표기법

| 기호 | 의미 |
| --- | --- |
| M = L = 16 | 위성 UPA 행·열 소자 수 (Nt = 256), 단말 안테나 1개 |
| m, n | 배열 행·열 인덱스 (0, …, 15) |
| q | 부반송파 인덱스. 저장 0…299, 사용 𝒬 = {0, 25, …, 275} (12개) |
| i, tᵢ = iΔt | 관측(시간) 인덱스, Δt = 1 ms, 에피소드당 i = 0…149 |
| H_q(i) ∈ ℂ^{16×16}, h_q(i) = vec(H_q(i)) | 부반송파 q, 관측 i의 CSI (행 우선 펼침: 원소 16m+n) |
| T_p = 20, k | history 길이, 예측 horizon (k ∈ {1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 32} ms) |
| T_f | 윈도우 미래 길이 (k ≤ 16이면 16, k = 24, 32이면 k) |
| h̃, h̄ | 잡음 관측 / 인과적 정규화·Doppler 잔차 회전 제거 후 신호 |
| a(α, β) | 평면파 조향 벡터 [a]_mn = e^{j(αm+βn)}/16 (단위 노름) |
| s(τ) | 빔 계수 s(τ) = aᴴ h̃(τ) |

# 2. 시스템 및 시나리오 파라미터

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 반송파 / 이중화 / 링크 | f_c = 20 GHz (Ka-band), FDD, 하향링크 (위성 → 단말) |
| 위성 궤도 | 원궤도, 고도 h = 550 km, 속도 v_sat = 7.6 km/s, R_e = 6371 km |
| 위성 배열 | 16×16 UPA, 단일 편파 (nrCDLChannel 기본 소자 간격·소자 패턴) |
| 뉴머롤로지 | SCS 60 kHz, 25 RB (300 부반송파), N_FFT = 512, normal CP |
| 관측 | Δt = 1 ms (4 슬롯마다 1 슬롯, 슬롯 마지막 OFDM 심볼의 주파수 응답) |
| 채널 모델 | 3GPP TR 38.811 NTN-CDL, Urban (LOS: NTN-CDL-C, NLOS: NTN-CDL-A) |
| 단말 속도 | v_UE = 0.25 km/h → f_D,UE = v_UE·f_c/c = 4.63 Hz |
| 에피소드 | 400개 × 150 ms, 에피소드 내 대규모 파라미터 고정 |

구현: generate_ntn_csi_v9b_fdd_dl.m  §1 파라미터

# 3. 채널 데이터 생성: 3GPP TR 38.811 NTN-CDL

## 3.1 고각 프로파일과 고각 구간 분할

에피소드 e = 1…400의 위성 고각은 하나의 통과를 본뜬 정현 스윕으로 정한다.

εe=εmin+(εmax−εmin)sinπe−1399,      εmin=10∘, εmax=90∘

\varepsilon_e=\varepsilon_{\min}+(\varepsilon_{\max}-\varepsilon_{\min})\sin\left(\pi\frac{e-1}{399}\right),\qquad \varepsilon_{\min}=10^\circ,\ \varepsilon_{\max}=90^\circ

고각 구간으로 split을 정한다 (에피소드 단위 배정, 한 에피소드의 모든 윈도우는 같은 split). test: [12.5, 14.5), [20.5, 24.5), [40.5, 44.5), [60.5, 64.5), [81, 83)°, val: [30, 35), [50, 55), [70, 75)°, guard: test 구간 양쪽 1.5–2.5° (train–test 완충, 학습 미사용), train: 나머지. 결과: train 186 / val 60 / test 68 / guard 86 에피소드 (NLOS 27 / 16 / 25 / 33).

구현: generateElevationProfile, episodeSplit (testBandsDeg, valBandsDeg, testGuardsDeg)

## 3.2 LOS/NLOS 상태와 대규모 파라미터 (에피소드마다 1회 샘플링)

LOS 확률 P_LOS(ε)는 TR 38.811 Table 6.6.1-1 (Urban)을 10° 격자에서 선형보간한다.

NLOS⟺U>PLOS(εe),      U~𝒰[0,1]

\mathrm{NLOS}\iff U>P_{\mathrm{LOS}}(\varepsilon_e),\qquad U\sim\mathcal{U}[0,1]

지연 확산 (Table 6.7.2-3b / 4b, Ka-band):

log10DS~𝒩μlgDS(εe), σlgDS2(εe),      DS∈[1 ns, 1 μs]

\log_{10}\mathrm{DS}\sim\mathcal{N}\left(\mu_{\lg\mathrm{DS}}(\varepsilon_e),\,\sigma_{\lg\mathrm{DS}}^2(\varepsilon_e)\right),\qquad \mathrm{DS}\in[1\,\mathrm{ns},\,1\,\mu\mathrm{s}]

K-factor (LOS만, Table 6.7.2-3b, Ka-band):

KdB~𝒩μK(εe), σK2(εe)

K_{\mathrm{dB}}\sim\mathcal{N}\left(\mu_K(\varepsilon_e),\,\sigma_K^2(\varepsilon_e)\right)

Shadow fading / NLOS clutter loss (Table 6.6.2-2, Ka-band): LOS는 μ_SF = 0, σ_SF = 4 dB, NLOS는 μ_SF = CL(ε) (44.3 dB@10° ~ 32.9 dB@90°), σ_SF = 6 dB.

SFdB=max0, μSF+σSFZ,      Z~𝒩(0,1)

\mathrm{SF}_{\mathrm{dB}}=\max\left(0,\ \mu_{\mathrm{SF}}+\sigma_{\mathrm{SF}}Z\right),\qquad Z\sim\mathcal{N}(0,1)

대류권 섬광 감쇠 (Table 6.6.6.2.1-1, 20 GHz, 1% 초과 확률값을 상한으로 균등 샘플링):

Atropo,dB~𝒰0, A1%(εe)

A_{\mathrm{tropo,dB}}\sim\mathcal{U}\left[0,\ A_{1\%}(\varepsilon_e)\right]

대규모 감쇠는 에피소드 내 상수 진폭으로 곱해진다. 이 상수는 5절의 인과적 정규화에서 소거되므로, 예측 문제에는 소규모 페이딩과 위상 성분만 남는다.

γLS=10−(SFdB+Atropo,dB)/20

\gamma_{\mathrm{LS}}=10^{-(\mathrm{SF}_{\mathrm{dB}}+A_{\mathrm{tropo,dB}})/20}

구현: losProbability, kaBandDelaySpreadParams, kaBandKFactorParams, kaBandShadowFadeParams, kaBandTropoAttenBoundDB

## 3.3 NTN-CDL 소규모 페이딩과 위성 배열 응답

nrCDLChannel (NTN-CDL, SatelliteElevationAngle = ε_e, DelaySpread = DS, LOS이면 KFactor = K_dB)이 TR 38.901 CDL 절차와 TR 38.811 NTN-CDL 정의로 경로 이득을 만든다. 송신 소자 (m, n), 클러스터 p의 경로 이득 (개요):

gp,mn(t)=r∈ℛpPpℛp Ftx(Ωp,r) ej2πλ𝐫(Ωp,r)T𝐝mn ejΦp,r ej2πνp,rt

g_{p,mn}(t)=\sum_{r\in\mathcal{R}_p}\sqrt{\frac{P_p}{|\mathcal{R}_p|}}\,F_{\mathrm{tx}}(\Omega_{p,r})\,e^{j\frac{2\pi}{\lambda}\hat{\mathbf{r}}(\Omega_{p,r})^{T}\mathbf{d}_{mn}}\,e^{j\Phi_{p,r}}\,e^{j2\pi\nu_{p,r}t}

νp,r=fD,UEcosϑp,r+fD,sat

\nu_{p,r}=f_{D,\mathrm{UE}}\cos\vartheta_{p,r}+f_{D,\mathrm{sat}}

Ω: 위성 쪽 출발각, r̂: 그 방향 단위벡터, d_mn: 소자 위치, F_tx: 소자 패턴, P_p·τ_p: CDL 표의 정규화 지연에 DS를 곱한 값, Φ: 무작위 초기 위상, ϑ: 단말 이동 방향과 도착각 사이 각. LOS 클러스터 전력은 K-factor로 재배분. 위성 Doppler는 MaximumDopplerShift = [f_D,UE, f_D,sat^max]로 주며 nrCDLChannel이 cos ε를 곱해 적용한다.

fD,satmax=vsatc ReRe+h fc≈466.7 kHz,      fD,sat(ε)=fD,satmaxcosε

f_{D,\mathrm{sat}}^{\max}=\frac{v_{\mathrm{sat}}}{c}\,\frac{R_e}{R_e+h}\,f_c\approx 466.7\ \mathrm{kHz},\qquad f_{D,\mathrm{sat}}(\varepsilon)=f_{D,\mathrm{sat}}^{\max}\cos\varepsilon

위성 쪽 rank-1 구조: 위성에서 본 클러스터 각도 퍼짐이 사실상 0이므로 모든 경로가 같은 조향 벡터를 공유한다. a는 위성–단말 방향(에피소드 내 고정), s_q(i)는 페이딩·Doppler를 담은 시변 스칼라다. v9b 배열 자세(TransmitArrayOrientation = [0; 0; 0], 방위각 0°)에서 LOS 위상 기울기는 측정상 α = π sin ε, β = 0이다.

𝐡q(i)≈sq(i) 𝐚(α,β),      [𝐚]mn=116ej(αm+βn)

\mathbf{h}_q(i)\approx s_q(i)\,\mathbf{a}(\alpha,\beta),\qquad [\mathbf{a}]_{mn}=\frac{1}{16}e^{j(\alpha m+\beta n)}

## 3.4 OFDM 주파수 응답과 관측

관측 i마다 시각 tᵢ의 슬롯 하나만 생성하고(InitialTime = tᵢ), 경로 이득에 4절의 위상 항 ψ(t)를 곱한 뒤 완전 채널 추정으로 주파수 응답을 얻는다. τ₀는 에피소드 첫 관측에서 한 번 추정해 고정한 타이밍 오프셋(v9b)이다. 고정 오프셋이므로 관측 간 부반송파 위상 기울기 점프가 없다 (로더의 점프 보정은 v9b 전 split에서 0건 작동). 아래는 경로 필터의 대역 제한을 무시한 근사식이며 구현은 nrPerfectChannelEstimate의 정확한 계산이다.

𝐡q(i)]mn≈pgp,mn(ti) ψ(ti) e−j2π(q−150)Δf (τp−τ0),      Δf=60 kHz

[\mathbf{h}_q(i)]_{mn}\approx\sum_{p}g_{p,mn}(t_i)\,\psi(t_i)\,e^{-j2\pi(q-150)\Delta f\,(\tau_p-\tau_0)},\qquad \Delta f=60\ \mathrm{kHz}

구현: 관측 루프, nrPerfectTimingEstimate (첫 관측 1회), nrPerfectChannelEstimate(..., offset, sampleTimes), H(:, end, :, :)

# 4. 비선형·비정상 성분 모델링

경로 이득에 공통으로 곱하는 위상 항 (실제 샘플 시각 t 기준). 첫째 항은 궤도 Doppler 사전보상, 둘째 항은 Doppler 변화율 잔차, 셋째 항은 LO 위상잡음이다.

ψ(t)=exp−j2πfD,sat t+jπf˙D t2+jφPN(t)

\psi(t)=\exp\left(-j2\pi f_{D,\mathrm{sat}}\,t+j\pi\dot{f}_D\,t^2+j\varphi_{\mathrm{PN}}(t)\right)

## 4.1 궤도 Doppler 사전보상

궤도 정보(ephemeris) 기반 개루프 보상으로 위성 Doppler f_D,sat를 정확히 상쇄한다. 남는 시변 성분은 단말 Doppler, Doppler 변화율 잔차, LO 위상잡음이다.

## 4.2 Doppler 변화율 잔차 (2차 위상)

TR 38.811은 위성 속도·고각을 ‘few TTI’ 동안만 상수로 볼 수 있다고 명시한다. 150 ms 에피소드에서는 Doppler의 시간 변화가 남는다. 원궤도·구형 지구에서 위성 직하점–단말 지구 중심각 θ에 대해:

d(θ)=Re2+Rh2−2ReRhcosθ,      fD(θ)=−fcc ω ReRhsinθd(θ)

d(\theta)=\sqrt{R_e^2+R_h^2-2R_eR_h\cos\theta},\qquad f_D(\theta)=-\frac{f_c}{c}\,\omega\,\frac{R_eR_h\sin\theta}{d(\theta)}

cosθ0(ε)=xcos2ε+sinε1−x2cos2ε,      x=ReRh,   ω=vsatRh,   Rh=Re+h

\cos\theta_0(\varepsilon)=x\cos^2\varepsilon+\sin\varepsilon\sqrt{1-x^2\cos^2\varepsilon},\qquad x=\frac{R_e}{R_h},\quad \omega=\frac{v_{\mathrm{sat}}}{R_h},\quad R_h=R_e+h

f˙Draw(ε)=ω2∂∂θfccReRhsinθd(θ)θ=θ0(ε)

\dot{f}_D^{\mathrm{raw}}(\varepsilon)=\omega^2\frac{\partial}{\partial\theta}\left[-\frac{f_c}{c}\frac{R_eR_h\sin\theta}{d(\theta)}\right]_{\theta=\theta_0(\varepsilon)}

미분은 Δθ = 10⁻⁵ rad 중앙 차분이다. 샘플링 Nyquist(1/(2Δt) = 500 Hz) 여유를 위해 에피소드 말미 잔차 순간주파수가 150 Hz를 넘지 않도록, 최악 조건 ε = 90° 기준 전역 스케일을 한 번만 정해 모든 에피소드에 같은 비율로 적용한다 (고각별 상대 차이 보존, f_D^raw(90°) = −6449.3 Hz/s). π ḟ_D t²는 선형 위상 램프(상수 회전)로 제거되지 않는 2차 위상이다.

κ=min1 150 Hz|f˙Draw(90∘)|·0.15 s=0.1551,      f˙D=κ f˙Draw(εe)

\kappa=\min\left(1,\ \frac{150\ \mathrm{Hz}}{|\dot{f}_D^{\mathrm{raw}}(90^\circ)|\cdot 0.15\ \mathrm{s}}\right)=0.1551,\qquad \dot{f}_D=\kappa\,\dot{f}_D^{\mathrm{raw}}(\varepsilon_e)

구현: dopplerRateAtElev, elevToCentralAngle, dopplerCentralAngleFunc, globalDopplerRateScale

## 4.3 LO 위상잡음 (Wiener 과정)

관측마다 한 번 갱신하고 그 슬롯 안에서는 상수다 (150 ms 누적 표준편차 약 3.7°).

φPN(ti)=φPN(ti−1)+σPNΔt wi,      wi~𝒩(0,1),   σPN=0.3∘/ms

\varphi_{\mathrm{PN}}(t_i)=\varphi_{\mathrm{PN}}(t_{i-1})+\sigma_{\mathrm{PN}}\sqrt{\Delta t}\,w_i,\qquad w_i\sim\mathcal{N}(0,1),\quad \sigma_{\mathrm{PN}}=0.3^\circ/\sqrt{\mathrm{ms}}

구현: phiAccum = phiAccum + phaseNoiseStdRadPerSqrtMs·sqrt(Δt)·randn,  ph = exp(-1i*2*pi*fD_sat*ts + 1i*pi*fDdot_sat*ts.^2 + 1i*phiAccum)

## 4.4 저장

CSI 실수·허수부를 에피소드별 최대 크기로 int16 양자화해 저장하고 (SQNR 약 94 dB, 관측 SNR보다 충분히 큼), 인과적 정규화용 누적 최댓값을 함께 저장한다 (300 부반송파·256 안테나 전체 최대).

ce(i)=maxi′≤i maxq,m,n[𝐇q(i′)]mn

c_e(i)=\max_{i'\le i}\ \max_{q,m,n}\left|[\mathbf{H}_q(i')]_{mn}\right|

구현: dsReal, dsImag, dsScale, causalMaxPerSlot = cummax(perSlotMax)

# 5. 학습 샘플 구성 (온더플라이 로더)

## 5.1 윈도우

에피소드 e, 시작 w, 부반송파 q ∈ 𝒬마다 샘플 하나: history i = w…w+T_p−1, 미래 i = w+T_p…w+T_p+T_f−1, 예측 대상 i* = w+T_p−1+k. w = 0…150−T_p−T_f (stride 1) → 에피소드당 115 윈도우 (T_f = 16) × 12 부반송파.

## 5.2 인과적 정규화

𝐡q(i)=𝐡q(i)ce(w+Tp−1)

\bar{\mathbf{h}}_q(i)=\frac{\mathbf{h}_q(i)}{c_e(w+T_p-1)}

## 5.3 채널 추정 잡음

SNR은 윈도우마다 U[5, 20] dB에서 뽑고 12 부반송파에 공통이다. 잡음은 history에만 넣고 정답은 잡음 없는 h̄다. 평가 배치는 고정 시드로 만들어 모든 방법이 같은 윈도우·같은 잡음을 쓴다.

𝐡~q(i)=𝐡q(i)+𝐧q(i),      𝐧q(i)~CN0σn2𝐈,      σn2=Ph 10−SNR/10

\tilde{\mathbf{h}}_q(i)=\bar{\mathbf{h}}_q(i)+\mathbf{n}_q(i),\qquad \mathbf{n}_q(i)\sim\mathcal{CN}\left(\mathbf{0},\sigma_n^2\mathbf{I}\right),\qquad \sigma_n^2=P_h\,10^{-\mathrm{SNR}/10}

Ph=1|𝒬| Tp 256q∈𝒬i=ww+Tp−1𝐡q(i)2,      SNR~𝒰[5,20] dB

P_h=\frac{1}{|\mathcal{Q}|\,T_p\,256}\sum_{q\in\mathcal{Q}}\sum_{i=w}^{w+T_p-1}\left\|\bar{\mathbf{h}}_q(i)\right\|^2,\qquad \mathrm{SNR}\sim\mathcal{U}[5,20]\ \mathrm{dB}

## 5.4 Doppler 잔차 회전 제거 (인과적)

history(o = −(T_p−1)…0)와 미래(o = 1…T_f), 잡음 관측과 정답에 같은 회전을 곱해 예측 관계를 보존한다. 이하 h̃, h̄는 회전 제거 후 신호다.

ω=∠q∈𝒬i=w+1w+Tp−1𝐡~q(i−1)H𝐡~q(i)

\hat{\omega}=\angle\sum_{q\in\mathcal{Q}}\sum_{i=w+1}^{w+T_p-1}\tilde{\mathbf{h}}_q(i-1)^{H}\tilde{\mathbf{h}}_q(i)

𝐱(i)←𝐱(i) e−jω oi,      oi=i−(w+Tp−1)

\mathbf{x}(i)\leftarrow\mathbf{x}(i)\,e^{-j\hat{\omega}\,o_i},\qquad o_i=i-(w+T_p-1)

## 5.5 학습 증강

학습 배치에만 샘플별 공통 위상 회전을 입력 전 프레임과 정답에 곱한다 (절대 위상은 정보가 아님).

𝐡~𝐡←ejϕ𝐡~𝐡,      ϕ~𝒰[0,2π

\left(\tilde{\mathbf{h}},\bar{\mathbf{h}}\right)\leftarrow e^{j\phi}\left(\tilde{\mathbf{h}},\bar{\mathbf{h}}\right),\qquad \phi\sim\mathcal{U}[0,2\pi)

구현: data.Windows.batch, data.to_model_io, data.phase_augment

# 6. 예측 문제와 평가 지표

모델 입력은 2T_p×16×16 실수 텐서 (Re H̃(w), Im H̃(w), … 시간순), 출력은 2×16×16이다.

𝐡q(i⋆)=fΘ𝐡~q(w),…,𝐡~q(w+Tp−1),      i⋆=w+Tp−1+k

\hat{\mathbf{h}}_q(i^\star)=f_\Theta\left(\tilde{\mathbf{h}}_q(w),\dots,\tilde{\mathbf{h}}_q(w+T_p-1)\right),\qquad i^\star=w+T_p-1+k

NMSE는 윈도우·부반송파·256 안테나 전체를 합산(pooled)해 계산한다 (그룹별: 전체, LOS, NLOS).

NMSEk=10log10ewq∈𝒬𝐡q(i⋆)−𝐡q(i⋆)2ewq∈𝒬𝐡q(i⋆)2 [dB]

\mathrm{NMSE}_k=10\log_{10}\frac{\sum_{(e,w)}\sum_{q\in\mathcal{Q}}\left\|\hat{\mathbf{h}}_q(i^\star)-\bar{\mathbf{h}}_q(i^\star)\right\|^2}{\sum_{(e,w)}\sum_{q\in\mathcal{Q}}\left\|\bar{\mathbf{h}}_q(i^\star)\right\|^2}\ [\mathrm{dB}]

구현: evaluate.py

# 7. 제안 모델: BSC-UNet (Beam-ShortCut UNet)

전체 구조: 첫째 항은 빔 지름길(물리 구조: 추정 빔 방향 × 예측 빔 계수), 둘째 항은 UNet 보정(학습)이다.

𝐡(i⋆)=s(i⋆) 𝐚+UΘ𝐇~ 𝐒

\hat{\mathbf{h}}(i^\star)=\hat{s}(i^\star)\,\hat{\mathbf{a}}+U_\Theta\left(\left[\tilde{\mathbf{H}},\,\mathbf{S}\right]\right)

## 7.1 빔 방향 추정 (학습 파라미터 없음)

rank-1 구조의 방향을 history 전체 에너지 최대화로 찾는다.

(α,β)=arg maxα,βτ=ww+Tp−1𝐚(α,β)H𝐡~(τ)2

(\hat{\alpha},\hat{\beta})=\arg\max_{\alpha,\beta}\sum_{\tau=w}^{w+T_p-1}\left|\mathbf{a}(\alpha,\beta)^{H}\tilde{\mathbf{h}}(\tau)\right|^2

① 거친 탐색: 64×64 zero-pad 2D FFT.

P(k1,k2)=τm,n[𝐇~(τ)]mn e−j2π(k1m+k2n)/642,      (α0,β0)=2π64k1⋆k2⋆

P(k_1,k_2)=\sum_{\tau}\left|\sum_{m,n}[\tilde{\mathbf{H}}(\tau)]_{mn}\,e^{-j2\pi(k_1m+k_2n)/64}\right|^2,\qquad (\alpha_0,\beta_0)=\frac{2\pi}{64}\left(k_1^\star,k_2^\star\right)

② 정밀 탐색: α, β 각각 ±1 bin을 65점으로 나눠 같은 목적함수의 최대점. ③ 단위 노름 조향 벡터 구성.

α∈α0+2π64{−1,…,1},      [𝐚]mn=116ej(αm+βn)

\alpha\in\alpha_0+\frac{2\pi}{64}\{-1,\dots,1\},\qquad [\hat{\mathbf{a}}]_{mn}=\frac{1}{16}e^{j(\hat{\alpha}m+\hat{\beta}n)}

구현: csi_models.manifold_beam (NF = 64, N_FINE = 65)

## 7.2 빔 지름길 (학습형 선형 시간 예측)

복소 T_p탭 필터 w_l은 0으로 초기화한다.

s(τ)=𝐚H𝐡~(τ),      s(i⋆)=l=0Tp−1wl s(w+l),      wl∈ℂ

s(\tau)=\hat{\mathbf{a}}^{H}\tilde{\mathbf{h}}(\tau),\qquad \hat{s}(i^\star)=\sum_{l=0}^{T_p-1}w_l\,s(w+l),\qquad w_l\in\mathbb{C}

구현: _beam_shortcut, 파라미터 w_re, w_im

## 7.3 UNet 보정

입력은 원래 history와 빔 투영(잡음 제거) history의 연결이다 (4T_p = 80 채널).

𝐒(τ)=s(τ) 𝐚,      UΘ:ℝ4Tp×16×16→ℝ2×16×16

\mathbf{S}(\tau)=s(\tau)\,\hat{\mathbf{a}},\qquad U_\Theta:\mathbb{R}^{4T_p\times16\times16}\rightarrow\mathbb{R}^{2\times16\times16}

| 층 | 연산 | 크기 |
| --- | --- | --- |
| down1 | Conv 4×4 / stride 2, LeakyReLU(0.2) | 80×16² → 64×8² |
| down2 | Conv 4×4 / s2, InstanceNorm, LeakyReLU | → 128×4² |
| down3 | Conv 4×4 / s2, InstanceNorm, LeakyReLU, Dropout 0.5 | → 256×2² |
| down4 | Conv 4×4 / s2, LeakyReLU, Dropout 0.5 | → 512×1² |
| bottleneck | 3 × [1×1 Conv, 채널 정규화, LeakyReLU, Dropout] + 잔차 연결 | 512×1² |
| up1–up3 | ConvTranspose 4×4 / s2, Norm, ReLU (+Dropout), skip concat | → 128×8² |
| final | Upsample ×2, pad, Conv 4×4 | → 2×16² |

구현: csi_models.GeneratorUNet, BeamShortcutUNet.forward

## 7.4 학습

빔 필터 w와 UNet Θ를 end-to-end로 함께 학습한다 (MSE, NMSE와 일치).

ℒ(Θ,𝐰)=1Nbatch𝐡(i⋆)−𝐡(i⋆)2

\mathcal{L}(\Theta,\mathbf{w})=\frac{1}{N}\sum_{\text{batch}}\left\|\hat{\mathbf{h}}(i^\star)-\bar{\mathbf{h}}(i^\star)\right\|^2

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 옵티마이저 | Adam, η₀ = 10⁻⁴, (β₁, β₂) = (0.9, 0.999), gradient clipping 1.0 |
| 학습률 | cosine, 80 epoch 동안 10⁻⁴ → 10⁻⁶ |
| 가중치 평균 | EMA 0.999 (검증·저장·평가에 EMA 가중치 사용) |
| 배치 | 윈도우 4개 × 부반송파 12 = 샘플 48개 |
| 선택·종료 | 3-epoch 이동평균 val NMSE 최소 저장, patience 20, 최대 100 epoch, seed 42 |

구현: train_beam.py --lr_sched cosine --cosine_epochs 80 --ema 0.999 --beta1 0.9 --grad_clip 1.0 --patience 20 --epochs 100

# 8. 비교 기법

모든 비교 기법은 같은 입력(잡음 history T_p개, 부반송파별 독립)만 쓴다. 학습형 기법은 train으로 적합하고 정규화 계수 α는 {0, 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻³, 10⁻², 10⁻¹, 1}에서 val로 horizon마다 고른다. 시간 자기상관(train clean, 구간 길이 T_p+k, 안테나·부반송파 풀링)과 ridge는 다음과 같다. history를 시간순 벡터 x̃ = [x̃(w), …, x̃(w+T_p−1)]ᵀ로 둔다.

rk(τ)=𝔼x(t) x*(t+τ),      ridge(𝐀,𝐁;α)=𝐀λ𝐈−1𝐁,   λ=αtr 𝐀Tp

r_k(\tau)=\mathbb{E}\left[x(t)\,x^*(t+\tau)\right],\qquad \mathrm{ridge}(\mathbf{A},\mathbf{B};\alpha)=\left(\mathbf{A}+\lambda\mathbf{I}\right)^{-1}\mathbf{B},\quad \lambda=\alpha\frac{\mathrm{tr}\,\mathbf{A}}{T_p}

Persistence (회전 제거 후이므로 위상 선형 외삽과 같음):

𝐡(i⋆)=𝐡~(w+Tp−1)

\hat{\mathbf{h}}(i^\star)=\tilde{\mathbf{h}}(w+T_p-1)

LMMSE (Wiener, 안테나별 스칼라 필터, σ_n²는 train 평균 잡음 분산):

x(i⋆)=𝐰kH𝐱~,      𝐰k=𝐑kσn2𝐈−1𝐫k,      [𝐑k]ab=rk(b−a),   [𝐫k]a=rk(Tp−1+k−a)

\hat{x}(i^\star)=\mathbf{w}_k^{H}\tilde{\mathbf{x}},\qquad \mathbf{w}_k=\left(\mathbf{R}_k+\sigma_n^2\mathbf{I}\right)^{-1}\mathbf{r}_k,\qquad [\mathbf{R}_k]_{ab}=r_k(b-a),\quad [\mathbf{r}_k]_a=r_k(T_p-1+k-a)

Kalman (AR(1) 상태 x(i+1) = φx(i) + u(i), 관측 x̃ = x + n, P₀ = r_k(0)):

φ=rk(1)*rk(0),      Kl=PlPl+σn2,      Pl+1=|φ|2(1−Kl)Pl+rk(0)1−|φ|2,      x(i⋆)=φk xpost(w+Tp−1)

\varphi=\frac{r_k(1)^*}{r_k(0)},\qquad K_l=\frac{P_l}{P_l+\sigma_n^2},\qquad P_{l+1}=|\varphi|^2(1-K_l)P_l+r_k(0)\left(1-|\varphi|^2\right),\qquad \hat{x}(i^\star)=\varphi^k\,\hat{x}_{\mathrm{post}}(w+T_p-1)

LinReg_eig (train 공간 공분산 Σ = E[hhᴴ]의 고유기저 U = [u₁, …, u₂₅₆]에서 방향별 ridge):

cj(τ)=𝐮jH𝐡~(τ),      cj=𝐜jT𝐖j,k,      𝐡=j=1256cj 𝐮j

c_j(\tau)=\mathbf{u}_j^{H}\tilde{\mathbf{h}}(\tau),\qquad \hat{c}_j=\mathbf{c}_j^{T}\mathbf{W}_{j,k},\qquad \hat{\mathbf{h}}=\sum_{j=1}^{256}\hat{c}_j\,\mathbf{u}_j

Poly2_blind (학습 없음): 고유빔 g = history 행렬의 최대 특이벡터 방향, s(τ) = gᴴh̃(τ). 언랩 위상과 크기를 o ∈ {−(T_p−1), …, 0}에서 최소제곱 적합해 o = k로 외삽한다.

\args(o)≈c2o2+c1o+c0,      |s(o)|≈d1o+d0

\arg s(o)\approx c_2o^2+c_1o+c_0,\qquad |s(o)|\approx d_1o+d_0

𝐡(i⋆)=max0, d1k+d0ej(c2k2+c1k+c0) 𝐠

\hat{\mathbf{h}}(i^\star)=\max\left(0,\,d_1k+d_0\right)e^{j(c_2k^2+c_1k+c_0)}\,\mathbf{g}

BeamLinReg: 같은 고유빔 g, 미래 빔 계수 gᴴh̄(i*)를 목표로 train ridge 적합.

s=𝐬T𝐰k,      𝐡(i⋆)=s 𝐠

\hat{s}=\mathbf{s}^{T}\mathbf{w}_k,\qquad \hat{\mathbf{h}}(i^\star)=\hat{s}\,\mathbf{g}

ManifoldLinReg: BeamLinReg에서 g ← â (배열 매니폴드 빔, manifold_beam). BSC-UNet에서 UNet을 뺀 구조이며 지름길 필터를 닫힌 식으로 적합한다. ManifoldPoly2 (ablation): Poly2_blind에서 g ← â. 매니폴드 빔 + 2차 위상 외삽 (학습 없음).

구현: baselines.Baselines.fit / predict, _blind_beam, _manifold_v_fn, _ridge, _autocorr

# 9. 통계 검정과 누수 검사

에피소드 bootstrap: 에피소드 e별 오차 합 N_e와 에너지 합 D_e로 Δ를 계산하고, 에피소드를 복원추출 10,000회 해서 2.5–97.5% 구간을 95% 신뢰구간으로 쓴다 (Δ < 0: A 우세, 구간이 0을 포함하지 않으면 유의). 에피소드별 승패 수도 보고한다.

Δ=10log10eNeAeDe−10log10eNeBeDe

\Delta=10\log_{10}\frac{\sum_{e}N_e^{(A)}}{\sum_{e}D_e}-10\log_{10}\frac{\sum_{e}N_e^{(B)}}{\sum_{e}D_e}

누수 검사: (T2) 정답을 윈도우 간 섞었을 때 NMSE ≥ 0 dB, (T3) 출력과 k′ 시점 정답의 NMSE가 학습한 k에서 최소.

구현: evaluate.py --leak_check

# 10. 확장: 기하 일관 데이터(v10)와 빔 정렬 모델(BSC-UNet-AI)

## 10.1 구면 궤도 기하

에피소드마다 고각 ε_e(같은 스윕·split)에 대해 단말 cross-track 중심각 ψ와 통과 방향 σ를 뽑고 (전용 난수열), 지구 중심 좌표에서 위성·단말 위치와 속도를 정한다.

ψ~𝒰[−γ,γ],   γ=θ0(εe),   σ∈{±1},      θ=σarccoscosγcosψ

\psi\sim\mathcal{U}[-\gamma,\gamma],\quad \gamma=\theta_0(\varepsilon_e),\quad \sigma\in\{\pm1\},\qquad \theta=\sigma\arccos\frac{\cos\gamma}{\cos\psi}

𝐫sat=Rh[sinθ, 0, cosθ]T,      𝐫UE=Re[0, sinψ, cosψ]T,      𝐯=vsat[cosθ, 0, −sinθ]T

\mathbf{r}_{\mathrm{sat}}=R_h[\sin\theta,\,0,\,\cos\theta]^{T},\qquad \mathbf{r}_{\mathrm{UE}}=R_e[0,\,\sin\psi,\,\cos\psi]^{T},\qquad \mathbf{v}=v_{\mathrm{sat}}[\cos\theta,\,0,\,-\sin\theta]^{T}

l = r_sat − r_UE, 위성 본체 축 x_b = v/v_sat, z_b = −r_sat/R_h (nadir), y_b = z_b × x_b, u = −l/‖l‖. 생성기는 ḟ_D를 1 ms 중앙 차분으로 계산하며 아래 닫힌 식과 상대오차 10⁻⁹ 미만으로 일치한다.

fD,geo=−fcc 𝐯T𝐥𝐥,      f˙D,geo=−fcc ‖𝐯‖2+𝐥T𝐚c−𝐯T𝐥/‖𝐥‖2𝐥,      𝐚c=−ω2𝐫sat

f_{D,\mathrm{geo}}=-\frac{f_c}{c}\,\frac{\mathbf{v}^{T}\mathbf{l}}{\|\mathbf{l}\|},\qquad \dot{f}_{D,\mathrm{geo}}=-\frac{f_c}{c}\,\frac{\|\mathbf{v}\|^2+\mathbf{l}^{T}\mathbf{a}_c-\left(\mathbf{v}^{T}\mathbf{l}/\|\mathbf{l}\|\right)^2}{\|\mathbf{l}\|},\qquad \mathbf{a}_c=-\omega^2\mathbf{r}_{\mathrm{sat}}

ϕsat=atan2𝐮T𝐲b 𝐮T𝐱b,      η=arccos𝐮T𝐳b,      sinη=ReRhcosε

\phi_{\mathrm{sat}}=\mathrm{atan2}\left(\mathbf{u}^{T}\mathbf{y}_b,\ \mathbf{u}^{T}\mathbf{x}_b\right),\qquad \eta=\arccos\left(\mathbf{u}^{T}\mathbf{z}_b\right),\qquad \sin\eta=\frac{R_e}{R_h}\cos\varepsilon

nrCDLChannel에는 MaximumDopplerShift(2) = |f_D,geo|/cos ε (적용값 = |f_D,geo|), Doppler 변화율 잔차에는 κ·ḟ_D,geo를 쓴다. nadir 지향 배열을 단말 지점 좌표계에서 표현하는 회전(TR 38.901 LCS–GCS 변환, bearing–downtilt–slant)은 다음과 같다. 이때 LOS 위상 기울기의 크기는 π sin η, 방향은 180° − φ_sat이다 (생성 데이터로 확인). TR 38.811 통계 파라미터(K, DS, SF)는 고각만의 함수로 그대로 쓰고, 방위각은 배열 공간 응답에만 들어간다.

Orientation= 0; 90∘γc; ϕsat ,      γc=90∘−ε−η,      α2+β2=πsinη

\mathrm{Orientation}=\left[\,0;\ 90^\circ-\gamma_c;\ \phi_{\mathrm{sat}}\,\right],\qquad \gamma_c=90^\circ-\varepsilon-\eta,\qquad \sqrt{\alpha^2+\beta^2}=\pi\sin\eta

구현: generate_ntn_csi_v10_fdd_dl.m: passGeometry, passState; 검증 check_doppler_rate_v10.py, validate_v10.py

## 10.2 빔 정렬 모델 (BSC-UNet-AI)

빔 지름길은 7절과 같고, UNet은 추정 방향을 제거한 정렬 좌표에서 잔차를 예측한 뒤 방향을 되돌린다 (replicate 패딩). 방향이 달라도 UNet이 보는 입력이 같아지므로 방위각에 대한 일반화가 구조적으로 확보된다.

𝐮=16 𝐚,      𝐇~al(τ)=𝐇~(τ)⊙𝐮*,      𝐒al(τ)=s(τ)16 116×16

\mathbf{u}=16\,\hat{\mathbf{a}},\qquad \tilde{\mathbf{H}}^{\mathrm{al}}(\tau)=\tilde{\mathbf{H}}(\tau)\odot\mathbf{u}^{*},\qquad \mathbf{S}^{\mathrm{al}}(\tau)=\frac{s(\tau)}{16}\,\mathbf{1}_{16\times16}

𝐡(i⋆)=s(i⋆) 𝐚+UΘ𝐇~al 𝐒al⊙𝐮

\hat{\mathbf{h}}(i^\star)=\hat{s}(i^\star)\,\hat{\mathbf{a}}+U_\Theta\left(\left[\tilde{\mathbf{H}}^{\mathrm{al}},\,\mathbf{S}^{\mathrm{al}}\right]\right)\odot\mathbf{u}

구현: csi_models.BeamAlignedUNet, train_beam.py --aligned

## 10.3 방위각 일반화 시험 (v9b 모델)

다른 방위각의 단말은 열 방향 위상 기울기를 곱해 모사한다 (rank-1 구조에서 β 변화와 등가).

𝐇qβ(i)]mn=[𝐇q(i)]mn ejβn,      β∈{0, 0.5, 1, 2, 3} rad

[\mathbf{H}^{(\beta)}_q(i)]_{mn}=[\mathbf{H}_q(i)]_{mn}\,e^{j\beta n},\qquad \beta\in\{0,\,0.5,\,1,\,2,\,3\}\ \mathrm{rad}

구현: eval_bearing.py

# 11. 기호–구현 대응표

| 수식 | 구현 |
| --- | --- |
| ε_e, split | generateElevationProfile, testBandsDeg, valBandsDeg, testGuardsDeg |
| P_LOS, DS, K, SF, A_tropo | losProbability, kaBand*Params, kaBandTropoAttenBoundDB |
| f_D,sat, ḟ_D, κ | fD_sat, fDdot_sat, globalDopplerRateScale |
| ψ(t) | ph = exp(-1i*2*pi*fD_sat*ts + 1i*pi*fDdot_sat*ts.^2 + 1i*phiAccum) |
| τ₀ | offset = nrPerfectTimingEstimate(...) (첫 관측 1회) |
| c_e(i) | causalMaxPerSlot → data.Split.cm |
| σ_n², SNR, ω̂ | data.Windows.batch: std, snr, omega |
| â | csi_models.manifold_beam |
| s, ŝ, w_l | _beam_shortcut, w_re, w_im |
| U_Θ | csi_models.GeneratorUNet |
| BSC-UNet / BSC-UNet-AI | BeamShortcutUNet / BeamAlignedUNet |
| NMSE, bootstrap | evaluate.py (groups, paired) |